安阳盈德气体有限公司

2022年度有毒有害物质排放情况报告

编制： 王志凯  陈君妍

审核： 孟凡祖

二零二三年二月

目   录

1 前言	1

2 编制依据	1

2.1 法律法规及文件	1

2.2 标准及规范	1

2.3 技术指南	1

3 企业基本情况	2

3.1 企业基本信息	2

3.2 企业平面布置	2

3.3自然环境概况	3

3.4 生产工艺、设备及污染防治措施	4

3.5 生产工艺流程简介	10

3.6 “三废”的产生情况及治理措施	11

4 自行监测方案及结果分析	15

4.1 自行监测方案	15

4.2监测点及监测项目统计一览表	15

4.3监测方法	16

4.4 监测结果分析	16

5 污染物排放情况	37

5.1 废水	37

5.2废气	37

5.3 固废	37

5.4 结论	38

附图1：厂区平面布置图	40

1 前言

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，土壤重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。据此，结合本公司实际，编制本报告。

2 编制依据

2.1 法律法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》 （2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》 （2019年1月1日）；

（3）《土壤污染防治行动计划》 （国发〔2016〕31号）；

（4）《河南省清洁土壤行动计划》 （豫政 〔2017〕13号）；

（5）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》 （豫政〔2018〕30号）；

（6）《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》 （豫环办〔2018〕66号）；

（7）关于印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》的通知 （环办监测〔2017〕86号））；

（8）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB 36600-2018）。

2.2 标准及规范

（1）《场地环境调查技术规范》（HJ25.1-2014）；

（2）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）；

（3）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（5）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（6）《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ 819-2017）；

（7）《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）。

2.3 技术指南及其它文件

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）HJ 1209—2021

《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告 （公告 2019 年 第 28 号）

《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》的公告 （公告 2019 年 第 4 号）

3 企业基本情况

3.1 企业基本信息

企业基本信息统计见下表。

表1  企业基本信息统计表

| 名称 | 安阳盈德气体有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 滑县产业集聚区中盈路2号 | 所在市 | 安阳市 |
| 成立日期 | 2010年9月30日 |  |  |
| 法定代表人 | 王俊旭 | 邮政编码 | 456400 |
| 联系电话 | 15515062865 | 劳动定员 | 287人 |
| 企业规模 | 150000Nm³/h合成气 | 占地面积 | 226393.3㎡ |
| 主要原料 | 原料煤 | 所属行业 | 氮肥制造 |
| 主要固体废物 | 灰渣、生活垃圾、危险废物（废催化剂、废矿物油） |  |  |
| 经度 | 114º 34′ 40.48″ | 纬度 | 35º 31′ 57.58″ |

3.2 企业平面布置

安阳盈德气体有限公司（以下简称“公司”）所用项目场地大致为长方形，其南北长约550m，南北宽约310m；厂区地势较为平坦，绝对高程在58.1～59.1m之间。

公司场地东与园区锦华路相邻，路东为宣武庄村，最近处相邻约160m。西为中盈公司。与中盈公司之间为规划的南北大道，南与园区规划的中盈大道相邻，并与省道S222相接。

公司主要建设内容包括空分系统、合成气制造系统、公用工程、中央控制室、工艺外管、配电系统等设施。

合成气制造系统由煤气化装置和煤气净化系统等组成。

配套设置的空分装置生产能力60000Nm3/h，包括空压机、空分装置、空压站等。

合成气净化系统包括变换、脱硫脱碳、液氮洗、硫回收等；其中，脱硫脱碳采用低温甲醇洗工艺。

公用工程及辅助设施系统包括煤循环水系统、脱盐水系统、净化水系统、污水处理系统以及变配电系统等。

公司用地按照功能划分，将厂区分为厂前区、生产区两部分。

厂前区位于项目厂区的南部，与中盈大道相邻，建有办公大楼（含中心化验室、生产调度管理中心）、多功能实验楼等。办公大楼分属盈德、中盈两个公司。

生产区由南北、东西向各道路分隔成多个相对独立的生产（主要生产、辅助生产系统）与非生产（公用工程系统）街区。其中位于厂区中部的南北向中央大道将盈德公司和中盈公司分开。

各主项根据生产工艺流程及使用要求进行布置。煤气化布置在盈德公司界区的西北部，其南部依次布置了变换、低温甲醇洗及液氮洗、硫回收，其附设的空分、空压、控制、配电、循环水系统、污水处理及事故水系统在其东侧从北向南依次布置。

总变电站位于厂区东北角，远离生产装置区，便于进线及管理。

火炬位于中盈公司界区刀把形拟征场地的最北端，对厂区内的生产设施影响最小。整个装置总图布置按照生产工艺流程，布局顺畅、紧凑、合理。

为满足后续发展的要求，在部分主项附近预留了后续发展用地。

厂区布局具体详见附图1：总平面布置图。

3.3自然环境概况

3.3.1 地理位置

滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡1个新区、1020个行政村。

3.3.2 地形地貌

滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。

3.3.3 水文气象

（1）气象

滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。

历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。

（2）水文

（1）地下水

滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。

（2）地表水

流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。

金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。

黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。

柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。

贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。

大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。

3.3.4土壤植被

滑县处于黄河冲积平原，成土母质以黄河冲积母质为主，成土年龄短，质地疏松，多属潮土。土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙。区域内自然植被稀少，绝大多数为农田，当地主要农作物为小麦、玉米、大豆、棉花、花生等。

3.4 生产工艺、设备及污染防治措施

3.4.1 主要原辅材料情况

企业生产主要原辅材料、动力消耗见下表。

表2  主要原辅材料、动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 装置 | 品种 | 牌号或规格 | 用量/ 一次装填量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原 辅 材 料 | 合 成 气 | 原料煤 | 干基 | 722204t/a |  |
| 2 |  |  | 变换过滤脱毒剂 |  | 20 m3 | 使用寿命4年 |
| 3 |  |  | 变换催化剂 | 宽温 | 79 m3 | 使用寿命3年 |
| 4 |  |  | 变换催化剂 | 低温 | 140 m3 | 使用寿命4年 |
| 5 |  |  | 液氮洗分子筛 |  | 30 m3 | 使用寿命4年 |
| 6 |  |  | 克劳斯催化剂 | CRS-31 | 6.3 m3 | 使用寿命5年 |
| 7 |  |  | 克劳斯催化剂 | CR-3S | 3.4 m3 | 使用寿命5年 |
| 8 |  |  | 超优克劳斯催化剂 | KF756 | 0.4 m3 | 使用寿命5年 |
| 9 |  |  | 超级克劳斯催化剂 | D1651 | 3.2 m3 | 使用寿命5年 |
| 10 |  |  | 空气纯化分子筛 |  | 150t | 使用寿命5年 |
| 11 |  |  | 活性氧化铝 |  | 70t | 使用寿命5年 |
| 12 |  |  | 惰性氧化铝 |  | 21t | 使用寿命5年 |
| 13 |  |  | 添加剂（含液碱等） |  | 3878 t/a |  |
| 14 |  |  | 絮凝剂 |  | 9 t/a |  |
| 15 |  |  | 分散剂 |  | 360 t/a废甲醇或次等甲醇 |  |
| 16 |  |  | 甲醇 | GB338-2004 | 1000 m3 | 每年消耗243 m3 |
| 17 |  | 污 水 处 理 | 甲醇 | 废甲醇或次等甲醇 | 100 t/a |  |
| 18 |  |  | 聚丙烯酰胺（PAM） | 水处理剂 | 1.2 t/a |  |
| 19 |  |  | 烧碱 | 20%NaOH | 440 t/a |  |
| 20 |  | 脱 盐 水 站 | 阻垢剂 |  | 2.6 t/a | 与中盈化肥公司共用 |
| 21 |  |  | 盐酸 | 30%HCl | 91 t/a |  |
| 22 |  |  | 烧碱 | 30%NaOH | 73.5 t/a |  |
| 23 |  |  | 强酸阳树脂 | 001×7MB | 0.8 t/a |  |
| 24 |  |  | 强碱阴树脂 | 201×7MB | 1.9 t/a |  |
| 25 |  |  | 强酸阳树脂 | 001×7FC | 5.9 t/a |  |
| 26 | 动 力 | 合 成 气 | 一次水 |  | 1500 m3/h |  |
| 27 |  |  | 电 |  | 3.72×108 kWh/a |  |
| 28 |  |  | 天然气 |  | 230874 Nm3 | 变换开工加热炉及气化炉开车用 |
| 29 |  | 脱盐水站 | 一次水 |  | 8.67×105 t/a | 与中盈化肥公司共用 |
| 30 |  |  | 电 |  | 3.18×106 kWh/a |  |

3.4.2 主要生产设施设备

公司主要包括空分装置、气化装置、净化装置及公用工程，主要设备清单见下表。

表3  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空分工段 |  |  |  |  |
| 1 | 自洁式过滤器 | 6620×9100×12200 | 1 | 组合件 |  |
| 2 | 空气压缩机 | 190000Nm3/h | 1 | 组合件 |  |
| 3 | 空气增压机 | 103000Nm3/h | 1 | 组合件 |  |
| 4 | 空冷塔 | φ4650×27770 | 1 | Q345R |  |
| 5 | 水冷塔 | φ4300×25000 | 1 | Q345R |  |
| 6 | 分子筛吸附器 | φ4536×25474 | 2 | Q345R | 压力容器 |
| 7 | 蒸汽加热器 | φ2200×8900 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 8 | 污氮放空消音器 | φ1966×3440 | 2 | 组合件 |  |
| 9 | 低压主换热器 | 5400×1200×1280 | 6 | 3003,5083,5052 | 压力容器 |
| 10 | 高压主换热器 | 5300×1220×1600 | 2 | 3003,5083,5052 | 压力容器 |
| 11 | 上塔 | φ4300×41000 | 1 | 3003,5083 |  |
| 12 | 下塔 | φ4300×41000 | 1 | 5083 | 压力容器 |
| 13 | 主冷凝蒸发器 | φ4100×11400 | 1 | 3003,5083,5052 | 压力容器 |
| 14 | 粗氩塔1 | φ3600×22000 | 1 | 3003,5083 | 压力容器 |
| 15 | 粗氩塔Ⅱ | φ3600×41000 | 1 | 3003,5083 | 压力容器 |
| 16 | 粗氩液化器 | E-5209 | 1 | 3003,5083,5052 | 压力容器 |
| 17 | 纯氩塔 | φ750×18500 | 1 | 5083 | 压力容器 |
| 18 | 液氧泵 | 82t/h | 2 | 组合件 |  |
| 19 | 循环液氩泵 | 123t/h | 2 | 组合件 |  |
| 20 | 液氧液空过冷器 | 2100×1300×3320 | 1 | 5083,5052 | 压力容器 |
| 21 | 气体膨胀机 | 45000Nm3/h | 1 | 组合件 |  |
| 22 | 液体膨胀机 | 45000Nm3/h | 1 | 组合件 |  |
| 23 | 3000m3液氧贮槽 | φ18500×21500 | 2 | 0Cr18Ni9/Q235B |  |
| 24 | 3000m3液氮贮槽 | φ18500×21500 | 1 | 0Cr18Ni9/Q235B |  |
| 24 | 2000m3液氩贮槽 | φ16000×18790 | 1 | 0Cr18Ni9/Q235B |  |
| 25 | 100m3液氧真空贮槽 | φ3500×17324 | 2 | Q235B | 压力容器 |
| 26 | 100m3液氮真空贮槽 | φ3500×17324 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 27 | 100m3液氩真空贮槽 | φ3500×17324 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 28 | 低压氮压机 | 45000Nm3/h | 2 | 组合件 |  |
| 29 | 高压氮压机 | 45000Nm3/h | 2 | 组合件 |  |
| 30 | 循环水冷却塔 | 71200×21500×10900 | 1 | 组合件 |  |
| 31 | 175万大卡冷水机组 | 型式：螺杆 | 1 | 组合件 |  |
| 32 | 氨冷却器 | 型式：列管 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 二 | 煤浆制备 |  |  |  |  |
| 1 | 添加剂槽 | Ф5000×7500 | 2 | CS 6mm CA |  |
| 2 | 磨机给水槽 | Ф3400×5000 | 1 | Q235B+环氧树脂 |  |
| 3 | 仪表空气储罐 | 3m3 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 4 | 压缩空气储罐 | 3m3 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 5 | 煤称重给料机 | 100.31t/h | 2 | Q235B |  |
| 6 | 棒磨机 | 78t/h | 2 | 316L+高锰钢 |  |
| 7 | 电动桥式起重机 | 32/5t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 8 | 电动葫芦 | 5t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 9 | 电动葫芦 | 3t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 10 | 电动葫芦 | 3t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 三 | 煤气化 |  |  |  |  |
| 1 | 煤浆槽 | Ф10500×10000 | 1 | CS +环氧树脂 |  |
| 2 | 高压氮气储罐 | Ф1000×22000 | 2 | Q345R | 压力容器 |
| 3 | 中高压氮气储罐 | Ф800×3000 | 1 | Q235R | 压力容器 |
| 4 | 烧嘴冷却水槽 | Ф3000×4500 | 1 | CS 3mm CA |  |
| 5 | 事故烧嘴冷却水槽 | Ф2600×5000 | 1 | CS 3mm CA |  |
| 6 | 烧嘴冷却回水气体分离器 | Ф650×1750 | 4 | Q235B |  |
| 7 | 锁斗 | Ф2400×5000 | 2 | Q345R+堆焊 | 压力容器 |
| 8 | 锁斗冲洗水罐 | Ф3200×7000 | 2 | Q235B | 压力容器 |
| 9 | 气化炉 | Ф3880×24369 | 2 | SA336F11Cl3、15CrMo | 压力容器 |
| 10 | 旋风分离器 | Ф2600×9600 | 2 | Q345R+S31603 | 压力容器 |
| 11 | 水洗塔 | Ф4000×13500 | 2 | Q345R+S31603 |  |
| 12 | 黑水过滤器 | Ф800×2000 | 4 | Q345R |  |
| 13 | 烧嘴冷却水换热器 | Ф800，A=215m2 | 1 | CS ，0Cr18Ni9 |  |
| 14 | 锁斗冲洗水冷却器 | Ф800，A=170m2 | 2 | CS ，0Cr18Ni9 | 压力容器 |
| 15 | 混合器 | Ф600 | 2 | SS316L | 压力容器 |
| 16 | 开工抽引器 | Ф1400×2800 | 2 | SS |  |
| 17 | 抽引器消音器 | Ф1400×2800 | 2 | SS |  |
| 18 | 低压氮气缓冲罐 | 5m3 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 19 | 吊车 | 3t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 20 | 吊车 | 1t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 21 | 电梯 | 1t | 1 | 组合件 | 电梯 |
| 四 | 渣水处理 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发热水塔 | Ф3400×17500 | 2 | Q345R+S31603 | 压力容器 |
| 2 | 低压闪蒸分离器 | Ф2000×4500 | 2 | Q245R | 压力容器 |
| 3 | 低压闪蒸器 | Ф3000×9000 | 2 | Q245R | 压力容器 |
| 4 | 脱氧槽 | Ф3000×8500 | 1 | 06Cr19Ni10 20R | 压力容器 |
| 5 | 真空闪蒸器 | Ф4000×9000 | 2 | Q245R | 压力容器 |
| 6 | 真空闪蒸分离器 | Ф1800×3500 | 2 | Q245R | 压力容器 |
| 7 | 酸性气分离器 | Ф2000×4500 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 8 | 澄清槽 | Ф23000×5200 | 1 | Q235B |  |
| 9 | 灰水槽 | Ф10800×7800 | 1 | Q235B |  |
| 10 | 絮凝剂槽 | Ф2200×3000 | 1 | SS |  |
| 11 | 分散剂槽 | Ф2000×2500 | 1 | SS |  |
| 12 | 氮封水槽 | 1.24m3 | 1 | Q235A |  |
| 13 | 高温热水罐 | Ф3400×8000 | 2 | Q345R+S31603 |  |
| 14 | 变换高温冷凝液槽 | 64.2m3 | 1 | Q345R+S30403 |  |
| 15 | 低压闪蒸冷凝器 | Ф1000，A=209.4m2 | 2 | Q245R | 压力容器 |
| 16 | 真空闪蒸冷凝器 | Ф1200，A=385.4m2 | 2 | Q235B+S30408 | 压力容器 |
| 17 | 废水冷却器 | Ф600，A=113×2m2 | 2 | CS ，0Cr18Ni9 |  |
| 18 | 酸气冷凝器 | Ф800，A=218m2 | 1 | CS ，0Cr18Ni9 |  |
| 19 | 静态混合器 | Ф400×2800 | 1 | CS |  |
| 20 | 真空过滤系统 | 过滤面积35m2 | 2 | 304不锈钢 |  |
| 21 | 吊车 | 5t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 22 | 吊车 | 3t | 1 | 组合件 | 起重机械 |
| 五 | 变换 |  |  |  |  |
| 1 | 煤气预热器 | Ф1600×10103 | 1 | 321 | 压力容器 |
| 2 | 4.0MPa废锅 | Ф1800/2500×14425 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 3 | 1.5MPa废锅 | Ф1600/2300×7175 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 4 | 锅炉给水预热器 | Ф1100×6859 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 5 | 0.5MPa废锅 | Ф1800×11574 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 6 | 生活水加热器 | Ф1600×9030 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 7 | 脱盐水加热器 | Ф1300×7717 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 8 | 变换水冷器 | Ф1600×10331 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 9 | 工艺冷凝液换热器 | Ф800×6735 | 1 | 321 | 压力容器 |
| 10 | 锅炉给水冷却器 | Ф600×5053 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 11 | 生活水冷却器 | Ф1600×7566 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 12 | 燃料气冷却器 | Φ600×7645 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 13 | 第一变换炉 | Φ4200×13570 | 1 | SA387Gr11Cl2 | 压力容器 |
| 14 | 第二变换炉 | Φ3800×12700 | 1 | 15CrMoR | 压力容器 |
| 15 | 第三变换炉 | Φ4000×13710 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 16 | 变换煤气分离器 | Φ3300×10360 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 17 | 煤气过滤器 | Φ3600×9087 | 1 | 15CrMoR | 压力容器 |
| 18 | 第一水分离器 | Φ3100×9274 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 19 | 第二水分离器 | Φ2500×6682 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 20 | 第三水分离器 | Φ2400×9630 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 21 | 锅炉排污分离器 | Φ600×3648 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 22 | 锅炉排污冷却器 | φ450 | 1 | 16MnR | 压力容器 |
| 23 | 燃料气分离器 | Φ700×5395 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 24 | 汽提塔/汽提塔冷凝器 | Φ1600/2000×23812 | 1 | 321 |  |
| 25 | 开工加热炉 | Φ1300/4000×32455 | 1 | Q345R |  |
| 六 | 脱硫脱碳 |  |  |  |  |
| 1 | 吸收塔 | Φ3600×80800 | 1 | 09MnNiDR+SA203Gr | 压力容器 |
| 2 | CO2产品塔 | Φ3100×58129 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 3 | H2S浓缩塔 | Φ3600×57014 | 1 | 321 | 压力容器 |
| 4 | 热再生塔 | Φ3700/4500×31675 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 5 | 甲醇/水分离塔 | Φ1300×29965 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 6 | N2汽提塔 | Φ2400/3500×23860 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 7 | 尾气洗涤塔 | Φ3000×17160 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 8 | 进料气冷却器 | Φ2650×9750 | 1 | 321 | 压力容器 |
| 9 | 尾气/甲醇换热器 | Φ1500×7093 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 10 | 贫甲醇冷却器 | Φ900/1200×6124 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 11 | 吸收塔内冷却器I | Φ1400/1800×8813 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 12 | 循环甲醇冷却器I | Φ2100×12610 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 13 | 循环甲醇冷却器II | Φ1200×6500 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 14 | 甲醇热交换器I | Φ1300×13820 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 15 | 甲醇热交换器II | Φ1900×19150 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 16 | 甲醇热交换器IV | Φ1400×12630 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 17 | 甲醇水冷器 | Φ1100×8607 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 18 | 热再生塔再沸器 | Φ1100×4113 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 19 | H2S馏分水冷器 | Φ1300×7014 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 20 | H2S馏分换热器 | Φ500×3957 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 21 | H2S馏分冷凝器 | Φ500/800×3617 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 22 | 吸收塔内冷却器II | Φ1400/1800×8813 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 23 | 再生气加热器 | Φ600×4177 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 24 | 再生气体冷却器 | Φ500×5845 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 25 | 水分离罐 | Φ2400×6736 | 1 | 321 |  |
| 26 | 循环气闪蒸罐I | Φ2800×7901 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 27 | 循环甲醇闪蒸罐II | Φ2800×7901 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 28 | 甲醇闪蒸罐 | Φ3200×9529 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 29 | 甲醇中间储罐 | Φ3000×9816 | 1 | Q235B | 压力容器 |
| 30 | H2S馏分分离罐I | Φ1200×5283 | 1 | Q245R | 压力容器 |
| 31 | H2S气体分离罐II | Φ550×2459 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 32 | 甲醇CO2分离罐 | Φ1000×3813 | 1 | 321 | 压力容器 |
| 33 | 热变换气分离罐 | Φ2500×7425 | 1 | Q345R | 压力容器 |
| 34 | 缓冲罐 | Φ1900×5394 | 1 | 304 | 压力容器 |
| 35 | 富甲醇氨冷器I | Φ1100/1600×7467 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 36 | 地下收集槽 | φ2300×6000 | 1 | OCr18Ni9 |  |
| 37 | 甲醇/CO2分离罐 | φ1000×2300 | 1 | OCr18Ni9 | 压力容器 |
| 38 | 新鲜甲醇储罐 | φ8200 495m3 | 1 | 20R |  |
| 39 | 污甲醇储罐 | φ8200 495m3 | 2 | OCr18Ni9 |  |
| 40 | 回流冷却器 | φ450×6000 | 1 | 09MnNiDR |  |
| 41 | 变换气再沸器 | φ1400/2400×4500 | 1 | OCr18Ni9 | 压力容器 |
| 42 | 甲醇过滤器Ⅰ | 精密过滤器 | 1 | 16MnR | 压力容器 |
| 43 | 甲醇过滤器Ⅱ | 精密过滤器 | 1 | OCr18Ni9 | 压力容器 |
| 44 | 甲醇过滤器Ⅲ | 精密过滤器 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |
| 七 | 液氮洗 |  |  |  |  |
| 1 | 氮洗塔 | φ1800×15840 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 2 | 压氮气冷却器 | φ1760×3900 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 3 | 1号原料气体冷却器 | φ1209×2400 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 4 | 2号原料气体冷却器 | φ1240×2800 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 5 | 混合器 | φ324×3500 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 6 | 氢气分离器 | φ1400×3500 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 7 | 吸附器 | φ2500×3730 | 1 | 0Cr18Ni9 | 压力容器 |
| 8 | 气液分离器 | φ324×1700 | 1 | 铝合金 | 压力容器 |
| 9 | 甲醇/水分离塔再沸器 | φ1000×2500 δ=10 | 1 | 20R | 压力容器 |
| 10 | 回流冷却器 | φ450×6000 δ=10 | 1 | 09MnNiDR | 压力容器 |

3.5 生产工艺流程简介

原料煤经磨煤及煤浆制备单元，煤浆经隔膜泵加压，通过四个对称布置在气化炉中上部同一水平面的工艺喷嘴，与氧气一起对喷进入气化炉。在压力~4.2Mpa、温度~1340℃下气化，再经合成气洗涤单元洗涤除尘后，粗煤气送出至变换。渣/水处理单元将多喷嘴对置式气化及煤气初步净化工序产生的黑水所含的固体和溶解的气体分离出来，并将黑水所含的热量加以回收。

变换采用Co-Mo宽温耐硫变换；低温甲醇洗脱硫脱碳；气体精制采用液氮洗；超级克劳斯硫回收工艺。

配套的空分装置采用分子筛净化空气，空气增压，液氧内压缩，带增压透平膨胀机及液体膨胀机制冷，膨胀空气进下塔，采用规整填料塔及全精馏无氢制氩的工艺流程。为煤气化装置提供高纯氧气，并为氨合成回路提供高纯氮气，并提供全厂正常生产时所需的仪表空气和工厂工艺空气。

本项目脱硫脱碳、空分所需冷量由中盈公司氨合成的两套氨冰机提供。

该项目生产过程中发生的主要化学反应如下：

2C + O2 = 2CO                   C + O2 = CO2

C + H2O = CO + H2              C + 2H2O = CO2 + 2H2

CO + H2O = CO2 + H2

生产工艺流程见下图

图1 生产工艺流程图

3.6 “三废”的产生情况及治理措施

3.6.1. 各装置产污环节分析

- (1)空分装置产污环节

| 污染源名称 | 产生量 | 主要成份 | 固废性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废铝胶 | 20t/3a | Al2O3 | 一般固废 | 有资质单位回收利用 |
| 废分子筛吸附剂 | 80t/3a | Al2O3、SiO2 | 一般固废 | 有资质单位回收利用 |

(2)备煤及水煤浆气化装置产污环节

| 污染物 | 污染源名称 |  | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 正常 排放 | 气化破碎楼尾气 | 粉尘 | 袋式除尘器除尘后由50m高排气筒排放 |
|  |  | 煤贮运工段筒仓尾气 | 粉尘 | 袋式除尘器除尘后由40m高排气筒排放 |
|  |  | 煤浆制备工段煤粉尘 | 粉尘 | 袋式除尘器除尘后由50m高排气筒排放 |
|  |  | 煤浆制备工段石灰石粉尘 | 粉尘 | 袋式除尘器除尘后由40m高排气筒排放 |
|  |  | 低压闪蒸气 | CO、H2S、NH3 | 送火炬燃烧 |
|  |  | 真空泵分离器出口尾气 | CO、H2S | 25m高空排放 |
|  | 非正常 排放 | 气化炉开工放空气 | CO、H2、CO2、H2O、H2S | 送火炬燃烧 |
|  |  | 气化装置事故排放气 | CO、H2、CO2、H2O、H2S |  |
| 废水 | 气化废水 |  | SS、氨氮、氰化物、硫化物、COD | 送终端废水处理装置 |
| 固废 | 气化粗渣 |  | SiO2、Al2O3、Fe2O3 | 外售作建材 |
|  | 气化细渣 |  | SiO2、Al2O3、Fe2O3 | 外售作建材 |

（3）变换装置产污环节

| 污染物 | 污染源名称 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 冷凝液汽提塔尾气 | CO、H2S、H2 | 送火炬燃烧 |
| 废水 | 变换工艺冷凝液 | SS、氨氮、氰化物、硫化物、COD | 送制气工序用于洗涤粗煤气 |
| 固废 | 变换废触媒 | Co、Mo | 有资质单位处置/回收利用 |

（4）酸性气体脱除装置产污环节

| 污染物 | 污染源名称 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 再生尾气 | CO2、N2、CO、甲醇、CH4 | 30m高空排放 |
|  | 富含硫气 | CO2、N2、CH4、H2S | 去硫回收装置 |
| 废水 | 甲醇水分离塔废水 | COD、SS、挥发酚、石油类 | 去终端水处理装置 |

- 液氮洗装置产污环节

| 污染物 | 污染源名称 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 液氮洗解吸气 | CO、N2、CH4、H2、Ar | 送火炬燃烧 |
| 固废 | 液氮洗废分子筛 | SiO2、Al2O3等 | 有资质单位处置/回收利用 |

（6）硫回收装置产污环节

| 污染物 | 污染源名称 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫回收焚烧尾气 | SO2 | 经双碱法脱硫后30m高排气筒排放 |
| 废水 | 酸性气体洗涤废水 | 甲醇、硫化物 | 进终端水处理装置处理后排放 |
| 固废 | 硫回收废催化剂 | Al2O3、TiO2 | 有资质单位处置/回收利用 |

3.6.2 环保措施及设施

根据环境影响评价报告及省环保厅的批复文件，严格按照国家标准和规范及设计要求进行建设。安阳盈德气体有限公司与主体工程同时建设了粉尘净化及高空排放系统、硫回收系统、火炬系统、备煤系统、废水生化处理系统、事故水池、降噪设施等环境污染防治措施。防治设施如下：

（1） 废气处理设施一览表

| 主要装置 | 项目 | 环保设计要求 | 实际建设情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气化 | 煤浆制备工段煤粉尘 | 袋式除尘器，设计50米高空排放 | 已完成，54米高空排放 | 运行正常 超低排放 |
|  | 真空泵分离器出口尾气 | 25m高排气筒排放放空 黑水处理两级真空闪蒸器 | 已完成，27米高空排放 | 运行正常 超低排放 |
|  | 低压闪蒸气 | 送火炬燃烧后60m 高空排放 |  |  |
| 净化装置 | 富含硫尾气 | 超优克劳斯硫回收 | 已完成，超优克劳斯硫回收 | 运行正常 超低排放 |
|  | 硫回收焚烧尾气 | 超优克劳斯硫回收尾气焚烧后，再经双减法脱硫后由30米高排气筒排放 | 已完成，超优克劳斯硫回收尾气焚烧后经氨法脱硫处置后60米排放。 | 运行正常 超低排放 |
|  | 低温甲醇洗再生尾气 | 30m高排气筒排放放空 | 已完成，84米高空排放 | 运行正常 超低排放 |
|  | 冷凝液汽提塔尾气 | 送火炬燃烧后60m 高空排放 | 已完成，送火炬燃烧后60m 高空排放 | 运行正常 超低排放 |
|  | 液氮洗解吸气 |  |  |  |
|  | 非正常工况废气 |  |  |  |
| 煤储运 | 煤贮运筒仓尾气 | 袋式除尘器，40米高空排放 | 已按照要求安装完成 | 运行正常 超低排放 |
|  | 煤露天堆场、卸煤库、煤干燥棚 | 防尘、抑尘 | 密闭储存场，安装有喷淋降尘 | 防尘效果明显 |

（2）废水处理设施一览表

| 环保设施 | 建设情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- |
| 清污分流、污污分流、雨污分流措施，污水排放口，雨水排放口。 | 厂区排水管线有清水、污水、雨水，实现清污分流、污污分流、雨污分流 | 各管线分流，运行正常 达标排放 |
| 终端废水处理装2400m3/d，IMC+BAF；处理后达标排放COD41mg/l、氨氮3.22mg/l、氰化物0.072mg/l、硫化物0.085mg/l。 | 在建设2400m3/d，IMC+BAF污水处理基础上，增加脱磷脱氮系统，去除总磷、总氮。 | 运行正常运行正常 达标排放 |
| 全厂设置一个规范化废水排放口，安装流量和COD、氨氮在线监测装置。联网。 | 已按照要求将全部监测设备安装调试完毕，已与省环保厅、县环保局监控中心联网运行。 | 设备运行正常 达标排放 |
| 制气、净化装置区建一个事故废水储池5000立方米。 | 已建设完成并投用（安阳盈德气体有限公司） | 未发生环保事故，设计能满足要。 |

| 环保设施 | 建设情况 | 使用情况 |
| --- | --- | --- |
| 废催化剂等危险废物的三防储存场所 | 建设一座规范的危废储存场所，废催化剂由厂家直接回收，已签定回收协议 | 正常使用中，催化剂未到使用期限 |
| 污水处理污泥 | 安阳盈德气体有限公司建设一个污泥临时处置场所，污泥运至中盈化肥煤储运掺入煤中送至气化炉焚烧。 | 已开始执行，并制订了污泥处置管理规定 |
| 气化炉渣 | 建设一座具备三防功能的灰渣储存仓库，灰渣外售做建材 | 已签订煤渣外售合同销售 |

（3）危废/固体废物设施一览表

- 4）噪声防治措施

| 环保设施 | 建设情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- |
| 隔声降噪 | 厂房已安装隔声板，设备基座防震。 | 厂区对外噪声影响在环保要求控制范围之内，降噪明显 |

分析公司各工段生产工艺流程、环境污染防治设施，对照《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》的公告 （2019 年 第 4 号）、《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（2019 年 第 28 号），共公司使用的原辅材料、污染物排放因子不涉及名录中有毒有害因子。

4 自行监测方案及结果分析

4.1 自行监测方案

根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿），结合生产中所使用的原辅材料等，将本项目样品的分析因子初步设置如下：

A1 类-重金属 8 种：镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷；

A2 类-重金属与元素 8 种：锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼；

A3 类-无机物 2 种：氰化物、氟化物

C3 类：石油烃（C10~C40）

D1 类-土壤 pH：pH；

地下水样品：按照《地下水质量标准》（GB14848-2017）及主管部门要求，色度、嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性；铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银；

4.2监测点及监测项目统计一览表

安阳盈德气体有限公司地块各监测点位及监测项目如下：

安阳盈德气体有限公司土壤检测点采样数量及监测项目

| 样品编号 | 环境介质 | 监测项目 | 采样深度（m） | 样品 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土壤样品 | 土壤样品 |
| ▉1 背景点 | 土壤 | A1 类-重金属 8 种：镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷； A2 类-重金属与元素 8 种：锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼； A3 类-无机物 2 种：氰化物、氟化物 C3 类：石油烃 D1 类-土壤 pH：pH | 0.2m | 1 |
| ▉2 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉3 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉4 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉5 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉6 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉7 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉8 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |
| ▉9 监测点 | 土壤 |  | 0.2m | 1 |

| 样品编号 | 环境介质 | 监测项目 | 采样深度 | 样品 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地下水样品 | 地下水样品 |
| ☆1 监测点 | 土壤 | 色度、嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β 放射性；铍、硼、锑、钡、镍、钴、 银、铊； | 水面 0.5m 以下 | 1 |
| ☆2 监测点 | 土壤 |  | 水面 0.5m 以下 | 1 |

地下水检测点采样数量及监测项目

4.3监测方法

按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》HJ 1209—2021《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2014）、《场地环境监测技术导则》（25.2-2014）中所列的方法进行样品相应监测项目的检测。

对不同类型的样品及污染物均采用相应的国家标准分析方法进行检测，以确保监测数据的准确性。

4.4 监测结果分析

2022年6月10日-6月11日，安阳盈德气体有限公司委托湖北跃华检测有限公司对土壤及地下水进行现场采样。根据土壤自行监测报告，本次监测土壤含量未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB 36600-2018）表1和表2筛选值第二类用地限值。具体结果监测报告。

、

监测报告数据显示，土壤污染监测因子及地下水监测因子符合要求，各污染物浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类 标准限值要求。

5 污染物排放情况

5.1 废水

## 依据废水在线监测及第三方季度监测报告提供的数据，2022年废水总排放量1586416.839吨（包括安阳盈德气体有限公司，详见废水在线监测报表）其中安阳中盈化肥有限公司特征污染物及排放量如下：

| 安阳中盈2022年环保特征污染物排放量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 污染物排放量计算方法 | 污染物排放量（千克） | 备注 |
| 废水总排口 | 废水 | COD | 自动监测 | 14709.46 |  |
| 废水总排口 | 废水 | 氨氮 | 自动监测 | 64.1 |  |
| 废水总排口 | 废水 | SS | 监测机构监测 | 11572.15 |  |
| 废水总排口 | 废水 | 总氮 | 自动监测 | 3422.48 |  |

备注：安阳中盈化肥有限公司安阳盈德气体有限公司污染物总排放量合计。

5.2废气

依据废气在线监测及第三方季度监测报告提供的数据，2021年废气特征污染物及排放量如下：

| 排放口名称 | 征收品目 | 征收子目 | 污染物排放量计算方法 | 污染物排放量（千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫回收区 | 二氧化硫（气） | 二氧化硫 | 自动监测 | 437 |
| 硫回收区 | 氮氧化物（气） | 氮氧化物 | 自动监测 | 1837.7 |
| 硫回收区 | 一般性粉尘（气） | 颗粒物 | 自动监测 | 255.32 |
| 原煤储运及煤浆制备区 | 一般性粉尘（气） | 颗粒物 | 监测机构监测 | 2042.83 |

5.3 固废

安阳盈德主要固体废物是灰渣及生活垃圾，2022年公司固废排放综合利用情况如下：

| 2022年盈德气体危废/固废及回收利用率统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物名称 | 产生量（吨） | 回收利用量（吨） | 综合处置 | 库存 | 回收利用率 | 备注 |
| 1 | 灰渣 | 80520 | 78591 | 0 | 1929 | 97.6% | 外售做建材 |
| 2 | 污泥 | 151.368 | 151.368 |  | 0 | 100.00% | 污泥与原料煤掺烧，不外排环境 |
| 3 | 污水格栅废渣 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 100% | 生活废水格栅渣至垃圾处理厂 |
| 4 | 废润滑油 | 9.638 | 12.1395 | 0 | 0 | 100% | 危废处置单位处置利用（包括上年度2.5015吨） |
| 5 | 含油抹布 | 0.1715 | 0 | 0 | 0.1715 | 0% |  |
| 合计 |  | 80793.9775 | 80793.5075 |  | 1929.1715 |  |  |

5.4 结论

综上，分析公司各工段生产工艺流程、环境污染防治设施，对照《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》的公告 （2019 年 第 4 号）、《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（2019 年 第 28 号），共公司使用的原辅材料、污染物排放因子不涉及名录中有毒有害因子。

安阳盈德气体有限公司2022年度土壤、地下水自行监测结果表明，厂区9个土壤检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值限值要求；地下水各污染物浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类 标准限值要求。公司废水、废气、危废有毒有害物质排放均满足相关要求。

公司“清洁生产”水平达到国内一级生产水平，严格执行国家标准。对生产中排放的各类污染物，本着减量、回收利用和妥善处理的原则，最大限度控制污染物的最终排放量，无排放优先控制化学品名录的物质。公司废水、废气、危废污染然物质排放均满足相关要求，无超标情况。

附图1：厂区平面布置图